АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02. 2014 г							                        № 23

Об утверждении  Правил водоотведения

и очистки хозяйственно – бытовых сточных

вод (переработки содержимого выгребных ям)

на территории муниципального образования

«Бакчарское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года  № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Бакчарское сельское поселение», на основании, протокола проведения Дня Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в Бакчарском районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Правила водоотведения  и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям) на территории муниципального образования

«Бакчарское сельское поселение» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Обнародовать данное постановление на официальном сайте МО « Бакчарское сельское поселение».

Глава Бакчарского сельского поселения                                         Е.И. Махнев

Приложение  к постановлению

Администрации Бакчарского

сельского поселения

от 20.02.2014 г. № 23

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  (ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	»

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются хозяйственно – бытовые сточные воды, физических лиц, проживающих в жилых домах, не присоединенных к централизованной системе канализации, и организации, оказывающие услуги по водоотведению и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

2.1. Правила водоотведения  и очистки хозяйственно - бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям) на территории муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» разработаны в соответствии с действующим законодательством:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

-Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция       СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

3.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

- Абонент - физическое или юридическое лицо, которому оказываются услуги по водоотведению и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям);

- хозяйственно – бытовые сточные воды - загрязненные воды, в том числе фекальные, накапливаемые Абонентом в нецентрализованных системах канализации;

- очистка хозяйственно – бытовых сточных вод – очистка, основанная на способности микроорганизмов разрушать (минерализовать) содержащиеся в сточных водах органические вещества (загрязнения);

- выгребная яма - водонепроницаемая емкость для накопления хозяйственно – бытовых сточных вод;

- вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод - перемещение хозяйственно – бытовых сточных из мест их образования (выгребные ямы) к специально установленному месту их размещения;

- экологические биопрепараты – это смесь ферментов и микроорганизмов, уничтожающих запахи и разлагающих продукты жизнедеятельности;

- Исполнитель – организация независимо от ее организационно – правовой формы, оказывающая Абоненту услуги по водоотведению и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Правила определяют порядок сбора, вывоза и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

4.2. Правила определяют порядок заключения договоров на оказание услуг по вывозу и очистки хозяйственно – бытовых сточных вод (переработки содержимого выгребных ям).

5. ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

5.1. Сбор хозяйственно – бытовых сточных вод  в жилых домах, не подключенных к централизованной системе канализации, производится в выгребные ямы.

5.2. Выгребная яма должна быть водонепроницаемой, изготавливаться из кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обязательным устройством "замка" из жирной глины, с утрамбовкой слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгребной ямы. Внутреннюю поверхность выгребной ямы, изготовленную из кирпича, необходимо защищать цементной штукатуркой. Выгребная яма должна иметь плотный стандартный круглый люк диаметром не менее 0,6 м. Также могут быть использованы другие материалы, исключающие попадание хозяйственно – бытовых сточных вод в окружающую среду.

5.3. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск хозяйственно – бытовых сточных вод открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности.

5.4. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод от частных домовладений производится Исполнителем ассенизационными машинами.

5.5. К выгребной яме должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины для организации сбора хозяйственно – бытовых сточных вод.

5.6. Использование выгребной ямы без вывоза хозяйственно – бытовых сточных вод запрещается.

5.7. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется на основе заключенного договора между Исполнителем и Заказчиком, в соответствии с графиком вывоза хозяйственно – бытовых сточных вод, являющимся неотъемлемой частью договора на оказание услуг по вывозу хозяйственно – бытовых сточных вод.

5.8. Организации, осуществляющие вывоз  хозяйственно – бытовых сточных вод, ежемесячно предоставляют отчет об объеме вывезенных хозяйственно – бытовых сточных вод в Администрацию Бакчарского сельского поселения по форме согласно приложению № 1.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ВЫВОЗ ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.

6.1. Исполнитель организовывает процесс переработки содержимого выгребных ям.

6.2. Вывоз хозяйственно – бытовых сточных вод осуществляется Исполнителем на специально установленные места.

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ  ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ПЕРЕРАБОТКИ СОДЕРЖИМОГО ВЫГРЕБНЫХ ЯМ)

7.1. За неисполнение настоящих Правил граждане, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Бакчарского сельского поселения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

Информация об объемах вывезенных хозяйственно – бытовых сточных вод

за ________________________________         20 _________ года

(месяц)

| № п/п | Наименование организации, частного предпринимателя | Объем вывоза хозяйственно – бытовых сточных вод, м³ | Место размещения хозяйственно – бытовых сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |